ДАЧНОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО

«НОВО-КАЗАНСКОЕ»

Техническое задание строительство ограждения (забора)

ДНТ «Ново-Казанское»

- Цель работы:

Произвести ограждение земельного массива ДНТ забором.

- Назначение забора:

- обеспечить беспрепятственный доступ граждан, въезд (выезд) автомобильного транспорта, круглогодичный подъезд пожарных и других машин, эвакуацию граждан и транспорта в случае чрезвычайных ситуаций на территорию ДНТ через ворота, калитки в соответствии с порядками и правилами, определенными решениями общего собрания (правления) ДНТ.

1. Общие данные

| № п/п | Перечень общих данных и требований | Содержание общих данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Основание для производства работ | Решение общего собрания членов ДНТ об организации строительства забора по периметру земельного массива ДНТ «Ново-Казанское». |
| 1.2. | Адрес объекта | Московская область, Павлово-Посадский район, северо-восточнее д. Сонино, поле № 19 |
| 1.3. | Вид строительства | Новое строительство |
| 1.4. | Заказчик | ДНТ «Ново-Казанское» |
| 1.5. | Подрядчик | По результатам конкурса |
| 1.6. | Установленная стоимость строительства | Цена договорная |
| 1.7 | Сроки выполнения работ | Начало – по условиям Договора Окончание – по условиям Договора |
| 1.8 | Требования к производству работ | Выполнить поставку строительных материалов и работу в установленные договором сроки, согласно требованиям ТЗ и нормативных документов РФ. |
| 1.9 | Предоставляемая Заказчиком документация | Схема земельного массива |
| 1.10 | Периметр поселка | 2 200 м (уточняются по факту) |

2. Краткая характеристика ДНТ "Ново-Казанское"

| 2.1 | ДНТ «Ново-Казанское» расположен северо-восточнее деревни Сонино, поле № 19. Согласно плана организуется два въезда/выезда, ведущие на дорогу, проходящую от Носовихинского шоссе через деревню Сонино к железнодорожной платформе «Казанское». Местность слабопересеченная, без искусственных и естественных препятствий. |
| --- | --- |
| 2.2 | Общий объем работ: 1. Ворота (основной въезд) - 1 шт.; 2. Калитка (основной въезд) - 1 шт.; 3. Ворота (запасной въезд) - 1 шт.; 4. Калитка (запасной въезд) - 1 шт.; 5. Забор с крашенным профлистом - протяженность 500 метров (уточняется по фактическому измерению); 6. Забор с оцинкованным профлистом - протяженность 1700 метров (уточняется по фактическому измерению); 7. Ограждение площадки мусоросборника. |

3. Основные требования к производству работ по строительству забора

| 3.1 | Ворота, калитка (основной въезд). Ворота (распашные): - ширина - 5 метров, состоит из 2-х одинаковых по размеру открывающихся наружу створок (по 2,5 м); - крепление створок к столбам в 3-х местах петлями; - створки изготовлены из профильной трубы 60 на 40, с толщиной стенки не менее 2 мм, имеют ребра жесткости, прогрунтованы и окрашены краской в 2 слоя; - створки имеют ушки для закрытия на замок - изнутри; - створки имеют приспособления для фиксации их в закрытом и открытом виде; - столбы сечение - квадрат, не менее 120 на 120 мм, толщина стенок не менее 4 мм, сверху - заглушки; - столбы забетонированы на глубину 2 метра, связаны между собой в земле в 2-х местах арматурой (не менее 18 мм) в два прутка (в каждом месте) сваркой; прогрунтованы и окрашены краской в 2 слоя; - высота столба над землей - 4 метра, связанными между собой профильной трубой 60 на 40 мм, толщина стенки не менее 2 мм в трех местах, на расстоянии 3,6 метра, 3,8 метра и 4 метра от уровня земли (для стенда с названием ДНТ) с поперечным соединением в трех местах; - пример выполнения самих ворот - в приложении. Калитка: - ширина - 1 метр, состоит из створки, приваренной к столбу в 3-х местах петлями, открывается наружу; - створка изготовлена из профильной трубы 60 на 40, с толщиной стенки не менее 2 мм, имеет ребра жесткости, прогрунтованы и окрашены краской в 2 слоя; - створка имеет ушки для закрытия на замок - изнутри; - створка имеет щеколду для закрытия - изнутри; - створка имеет приспособления для фиксации в открытом виде; - столбы - один столб общий с воротами, сечение - квадрат, не менее 120 на 120 мм, толщина стенок не менее 4 мм, сверху - заглушки; - столбы забетонированы на глубину 2 метра, связаны между собой в земле в 2-х местах арматурой (не менее 18 мм) в два прутка (в каждом месте) сваркой; - высота столба над землей - не менее 2-х метров; - пример выполнения калитки - в приложении. |
| --- | --- |
| 3.2 | Ворота, калитка (запасной въезд). Ворота (распашные): - ширина - 5 метров, состоит из 2-х одинаковых по размеру открывающихся наружу створок (по 2,5 м); - крепление створок к столбам в 3-х местах петлями; - створки изготовлены из профильной трубы 60 на 40, с толщиной стенки не менее 2 мм, имеют ребра жесткости, прогрунтованы и окрашены краской в 2 слоя; - створки имеют ушки для закрытия на замок - изнутри; - створки имеют приспособления для фиксации их в закрытом и открытом виде; - столбы сечение - квадрат, не менее 120 на 120 мм, толщина стенок не менее 4 мм, сверху - заглушки; - столбы забетонированы на глубину 2 метра, связаны между собой в земле в 2-х местах арматурой (не менее 18 мм) в два прутка (в каждом месте) сваркой; - высота столба над землей - 2,5 метра, связанными между собой профильной трубой 60 на 40 мм, толщина стенки не менее 2 мм шарнирно с возможностью увеличения высоты проезда; - профлист на створках ворот С-8 высотой 2 метра, толщина металла - 0,5 мм, полиэстр односторонний, цвет - по образцу, крепление к створкам комбинированно (саморезами и клепками). Калитка (по образцу на основном въезде), за исключением: - профлист на створках калитки С-8 высотой 2 метра, толщина металла - 0,5 мм, полиэстр односторонний, цвет - по образцу, крепление к створкам комбинированно (саморезами и клепками). |
| 3.3 | Забор: - столбы сечение - прямоугольное, 60 на 40 мм, толщина стенок не менее 2 мм; - расстояние между столбами - 2,5 метра; - высота столбов - 3 метра, при этом 1,2 метра - в земле, не менее 1,8 метра - выше уровня земли, сверху - заглушки; - столбы заглублены в землю с трамбовкой вокруг столба, без бетонирования; - между столбами - прожилины - 2 шт. из профильной трубы 40 на 20 мм, с толщиной стенки не менее 2 мм, приварены сваркой к столбам на расстоянии: сверху - 40 см ниже уровня профлиста, снизу - 40 см от уровня земли; - столбы и прожилины окрашены краской; - профлист на заборе С-8 высотой 2 метра, толщина металла - 0,5 мм, полиэстр односторонний, цвет - по образцу (или оцинкованный), крепление к прожилинам комбинированно (саморезами и клепками); - расстояние от поверхности земли до профлиста - не более 10 см по уровню. |
| 3.4 | Ограждение площадки мусоросборника с трех сторон (площадь 4 на 7,5 метра): - столбы сечение - прямоугольные, 60 на 40 мм, толщина стенок не менее 2 мм; - расстояние между столбами - 2 метра; - высота столбов - 4 метра, при этом 1,2 метра - в земле; - столбы заглублены в землю с трамбовкой вокруг столба, без бетонирования; - между столбами - прожилины - 2 шт. из профильной трубы 40 на 20 мм, с толщиной стенки не менее 2 мм, приварены сваркой к столбам; - столбы и прожилины окрашены краской; - сверху площадка мусоросборника закрывается крышей из профлиста с решеткой из профильной трубы 60 на 40 мм, с толщиной стенки не менее 2 мм; - профлист: - на стенках - с трех сторон - С-8 высотой 1,8 метра, толщина металла - 0,5 мм, полиэстр односторонний, цвет - по образцу; - на крыше С-8 площадь 4 на 7,5 метра, толщина металла - 0,5 мм, полиэстр односторонний, цвет - по образцу, крепление к прожилинам саморезами; - расстояние от поверхности земли до профлиста - не более 10 см. |
| 3.5 | Этапы производства работ: 1 этап: – строительство забора из крашенного профлиста вдоль дороги от д. Сонино в направлении ж/д платформы Казанское (около 500 м); - строительство ворот и калиток на основном и запасном въезде; - ограждение площадки мусоросборника; 2 этап: – строительство забора из оцинкованного профлиста (около 1700 м) по всему остальному периметру ДНТ. |
| 3.6 | Приемка работ будет осуществляться согласно требованиям указанным в нормативно технической документации и ТЗ по форме КС-2, КС-3. |

| ЗАКАЗЧИК: ДНТ «Ново-Казанское» Председатель правления ____________________ Клюев А.В. «_____» ____________ 2012 г. М.П. | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- |