Приложение  №1

на 3 листах

к Договору №

от «___»_____________ 2011 г.

| УТВЕРЖДАЮ Председатель ДНТ «Ново-Казанское» ______________________ А.В. Клюев «____» ________________ 2011 г. | СОГЛАСОВАНО ----------------------------------------------------- _____________________ « ____ » ______________ 2011 г. |
| --- | --- |

Техническое задание

на организацию строительства внутрипоселковых дорог

Объект: Дачное некоммерческое товарищество

«Ново-Казанское»

Адрес: Московская  область, Павлово-Пасадский район,

д. Сонино

г. Москва

«      »                        2 0 11 год

1. Общие данные

| № п/п | Перечень общих данных и требований | Содержание общих данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Основание для производства работ | Решение общего собрания об организации строительства внутрипоселковых дорог на территории ДНТ «Ново-Казанское». |
| 1.2. | Адрес объекта | Московская область, Павлово-Пасадский район, д. Сонино |
| 1.3. | Вид строительства | Новое строительство |
| 1.4. | Заказчик | ДНТ «Ново-Казанское» |
| 1.5. | Подрядчик |  |
| 1.6. | Установленная стоимость проектирования и строительства | Цена договорная |
| 1.7 | Сроки выполнения работ | Начало – по условиям Договора Окончание – по условиям Договора |
| 1.8 | Требования к производству работ | Выполнить поставку материалов и работу в обозначенные сроки, согласно требованиям ТЗ и нормативных документов РФ. |
| 1.9 | Предоставляемая Заказчиком документация | Схема внутрипоселковых дорог на геоподоснове |
| 1.10 | Площадь поселка | 282 712 кв. м |

2. Краткая характеристика

| 2.1 | ДНТ «Ново-Казанское» расположен северо-восточнее деревни Сонино, поле №19. Согласно плана дорог организуется три въезда/выезда - два ведущие на дорогу, проходящую от Носовихинского шоссе через деревню Сонино к железнодорожной платформе «Казанское», один расположен в северо-восточной части поселка ведущий в СНТ «Сосновка». В северной и частично в северо-восточной части поселка по трассе проектируемых дорог имеются отдельные низкорослые (молодые) деревья. |
| --- | --- |
| 2.2 | 1. Основные дороги при ширине полотна 7м, L = 1 354.59м, S = 9 482.13м2 2. Второстепенные дороги при ширине полотна 4м, L = 2 602.65м, S = 10 410.6м2 3. Тупики, площадь радиусов примыкания S = 530.6м2 Общая площадь дорог составляет Sобщ = 20 427.33м2 |

3. Основные требования к производству работ по строительству дорог ПГС.

| 3.1 | Для организации основания дорожного полотна выполнить снятие грунта до твердого суглинка с организацией вертикальной планировки. Обеспечить устройство переезда сточных канав. Работы по сооружению земляного полотна производить после окончания работ по вертикальной планировке. Выполнить формирование ложа и уплотнение грунта (основания) грунтовым виброкатком с коэффициентом уплотнения не менее 0.98 – 1.0 с обеспечением водоотвода. Придать поверхности односкатный поперечный профиль с уклоном 20-40‰ к бровкам земляного полотна в направлении сточных канав. Сооружение земляного основания выполнить согласно требованиям СНиП 3.06.03-85, СНиП 2.05.02-85, ВСН 46-83. |
| --- | --- |
| 3.2 | Выполнить разработку сточных канав. Под дорогами проложить трубы связывающие сточные канавы согласно плана. Для водоотвода выполнить вертикальную планировку сточных канав учитывая рельеф местности. - русло трапецеидального сечения - уклон i0=0,022 (принимается равным уклону местности); - коэффициент заложения откосов m=0,5; - ширина русла по дну вдоль основных дорог - b=0,50 м, второстепенных - b=0,30 м; - тип укрепления мощение на щебне, слой щебня не менее 20 см. |
| 3.3 | Устройство песчаного подстилающего слоя должно производиться по подготовленному основанию в соответствии с требованиями СНиП 3.06.03-85. Для устройства песчаного подстилающего слоя использовать пески удовлетворяющие требованиям ГОСТ 8736-93, с коэффициентом запаса на уплотнение равным 1.3, модулем крупности 1.8 – 2.2 и коэффициентом фильтрации не менее 4 м/сутки. Толщина песчаного подстилающего слоя должна составлять не менее 20см, выполнять разравнивании каждого слоя соблюдая заданный продольный и поперечный уклоны. Произвести послойное уплотнение виброкатками через каждые 10см, коэффициент уплотнения должен быть не менее 0.96. |
| 3.4 | Отсыпку щебеночного слоя следует выполнять по уплотненному песочному подстилающему слою. Для отсыпки применить щебень фракций 40-70мм марки по прочности 600 и более коэффициент запаса материала на уплотнение следует ориентировочно принимать 1,25. Выполнить заклинку путем применения одноразовой рассыпки смесью щебеночных и песчано- щебеночных фракций 5-20мм. Основание из щебеночного покрытия уплотняют виброкатками не менее чем за 10 проходов до достижения коэффициента плотности 0.98. В уплотненном состоянии толщина щебеночного слоя должна составлять не менее 20см. |
| 3.5 | Планировку и укрепление обочин, сточных канав необходимо выполнять вслед за устройством дорожной одежды. При этом следует ликвидировать все временные въезды и съезды. |
| 3.6 | Коммерческое предложение представить в соответствии с этапами производства работ: 1 этап – строительство дорог по номерами – 1, 2, 3, 4, 5, 10 от 2й до 5й, 6 от въезда до 1й. Общая площадь 1 этапа составляет 10 211.66 кв.м; 2 этап – строительство дорого под номерами – 7, 8, 9, 11, 12, 13, 6 от 1й и до конца, 10 от 5й до 6й. Общая площадь 2 этапа составляет 10 216.07кв.м |
| 3.7 | Приемка работ будет осуществляться согласно требованиям указанным в нормативно технической документации и ТЗ по форме КС-2, КС-3. |